regmap 深入理解struct regmap 的本质、用法与内存模型

从"图纸 vs 机器"到句柄套路、函数参数、内核内存与工厂

配套仓库:github.com/fyy0619-cell/xiangmu · 2026 年 10 月

0 一句话本质(先记这个)

regmap 是内核的"寄存器访问抽象层"。你填一张只读的配置图纸 regmap_config,内核据此在内核堆上造出一个对你不透明的对象 struct regmap,并只给你一个指向它的指针(句柄)。之后所有读写都通过 regmap_xxx(句柄, ...) 函数间接进行——换 I2C/SPI 只改造对象时用的那一个入口函数,业务代码一行不动。

把两个最容易混的名字先钉死:

| 名字 | 是什么 | 谁创建 | 你能看到内部吗 | 定义在哪 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| struct regmap_config | 图纸 / 配置单:描述芯片寄存器特性(地址宽度、值宽度、最大地址……) | 你,写成 const 常量 | 能,字段全公开 | include/linux/regmap.h |
| struct regmap | 真正干活的对象:内含总线读写回调、锁、缓存、从 config 拷来的参数 | 内核在 init 里 kzalloc | 不能,对驱动不透明 | drivers/base/regmap/internal.h(藏起来) |

类比:regmap_config 是点菜单(你勾"8 位地址、8 位数据、最大 0x75");devm_regmap_init_i2c() 是厨房;struct regmap 是做好的菜(在厨房里),你只拿到一张取餐号 = 指针;regmap_read() 就是凭号找厨房要东西——你从不自己进厨房翻锅。

1 两个结构体:图纸 vs 机器

1.1 regmap_config:你交给内核的"订单"

static const struct regmap_config mpu6050_regmap_config = {

.reg_bits = 8,        // 寄存器地址宽度(位)

.val_bits = 8,        // 每个寄存器值的宽度(位)

.max_register = 0x75, // 最大寄存器地址(WHO_AM_I)

};

这只是一张描述芯片特性的订单,本身不干活、不能读写寄存器。const 说明它是只读常量,编译进只读数据段。它的唯一作用:当原材料,喂给构造函数。

1.2 struct regmap:内核按订单造出的"机器"

struct regmap *map;   // 注意是指针!

map = devm_regmap_init_i2c(client, &mpu6050_regmap_config);

//                          ↑客户端    ↑你的订单(图纸)

//    ↑返回一个指向"真正 regmap 对象"的指针

发生了什么:

你的 config(图纸)  ┐

├──► devm_regmap_init_i2c() ──► 内核 kzalloc 一个

client(走哪条总线)┘        (工厂)              struct regmap 对象

│

把 config 的字段拷进去、

把总线读写函数绑进去、

初始化锁、缓存……

│

▼

返回这个对象的地址 → map

map 的值,就是内核堆上那个 struct regmap 对象的起始地址(一个指针)。你 printk("%p", map) 能打出来,但那个数字对你没意义——你只拿它当"身份证"用。

1.3 为什么内部要藏起来

public 头文件 <linux/regmap.h> 里只有一句前向声明 struct regmap;,不给你看字段。这叫不透明指针 / 封装,逼你只能通过函数操作:

regmap_read(map, 0x75, &val);     // ✅ 只能这样用

val = map->cache[0x75];           // ❌ 编译报错:incomplete type,看不到内部

好处:内核以后改 struct regmap 内部实现,你的驱动一行都不用改——因为你从没依赖它的内部长相。和 C++ 的 private 成员一个思想。

2 核心套路:第一个参数永远是句柄

几乎每个 regmap 函数第一个参数都是 map(或存起来的 data->regmap)。这不是巧合,是 C 语言的经典句柄(handle)模式:

regmap_read(map, reg, &val);

regmap_write(map, reg, val);

regmap_update_bits(map, reg, mask, val);

//           ↑ 全都是它打头

为什么? 这些函数自己不知道"该操作哪颗芯片、走哪条总线"。map 指向的对象里藏着总线读写函数、设备地址、锁、缓存等一切信息。你把 map 传进去,函数才知道:要读的是 I2C-1 总线上 0x68 那颗芯片,用 i2c 的读函数,读之前先抢 这个 map 的锁。

类比文件操作:FILE *fp = fopen(...) 得到句柄,之后 fread(buf, 1, n, fp)、fclose(fp) 都要带 fp,否则 fread 不知道读哪个文件。map = 操作对象的身份证,所以永远排第一个。

3 常用函数逐个拆:参数为什么是它

3.1 devm_regmap_init_i2c —— 造句柄(唯一第一参数不是 map)

struct regmap *devm_regmap_init_i2c(struct i2c_client *client,

const struct regmap_config *config);

此刻 regmap 还没造出来,它正是来造 regmap 的,所以第一参数是 client。

| 参数 | 传什么 | 为什么要它 |
| --- | --- | --- |
| client | probe 收到的 client | 告诉工厂:走哪条总线、芯片地址 0x68。工厂从 client 扒出 I2C 信息,绑定对应读写函数 |
| config | &mpu6050_regmap_config | 告诉工厂:寄存器 8 位、值 8 位、最大 0x75。传的是地址 &(指针),不是整个结构体拷贝 |

data->regmap = devm_regmap_init_i2c(client, &mpu6050_regmap_config);

if (IS_ERR(data->regmap))          // 失败返回"错误码伪装的指针"

return PTR_ERR(data->regmap);  // 用 IS_ERR/PTR_ERR 判断,不能用 == NULL

3.2 regmap_read —— 读一个寄存器

int regmap_read(struct regmap *map, unsigned int reg, unsigned int *val);

regmap_read(data->regmap, MPU6050_REG_WHO_AM_I, &whoami);

| 位置 | 参数 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 第1 | map | 句柄:读哪颗芯片 |
| 第2 | reg | 寄存器地址:读这颗芯片的哪个寄存器 |
| 第3 | val | 结果往哪放:读到的值写进这个地址,所以要 &whoami |

为什么第 3 个是 &whoami(取地址)? C 函数只能 return 一个值,而这里 return 已被"成功/失败错误码"占用。读到的数据只能用输出参数带出来:你给它一个变量地址,函数把数据填进去。

unsigned int whoami;                         // ① 先准备空变量

int ret = regmap_read(map, 0x75, &whoami);   // ② 把它的地址给函数(内部执行 *val = 读到的值)

if (ret)                                      // ③ ret==0 成功,非0是错误码(如 -EIO)

return ret;

printk("WHO_AM_I = 0x%x\n", whoami);          // 打印 0x68

两条铁律:① 函数的 return 值 = 错误码(0 成功,负数失败),不是数据;② 数据通过指针参数带出来,所以读要 &。

3.3 regmap_write —— 写一个寄存器

int regmap_write(struct regmap *map, unsigned int reg, unsigned int val);

regmap_write(data->regmap, MPU6050_REG_PWR_MGMT_1, 0x00);

第 3 个参数是要写进去的值,直接给值,不是 &。对比读/写最容易错的一点:

regmap_read (map, reg, &val);  // 读:给地址(&),让函数往里塞   ← 数据流出芯片→进你变量

regmap_write(map, reg,  val);  // 写:给值,函数拿去写出去       ← 数据从你这→进芯片

3.4 regmap_update_bits —— 只改某几位(最常用)

int regmap_update_bits(struct regmap *map, unsigned int reg,

unsigned int mask, unsigned int val);

// 唤醒 MPU6050:清除 PWR_MGMT_1(0x6B)的 bit6

regmap_update_bits(data->regmap, 0x6B, BIT(6), 0);

| 位置 | 参数 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 第3 | mask | 哪些位要动(1=这位要改,0=保持不变) |
| 第4 | val | 这些位改成什么 |

内部干的是读-改-写:新值 = (旧值 & ~mask) | (val & mask)。为什么需要 mask? 一个寄存器里塞了好几个功能位,你只想改 bit6(睡眠位),不能用 regmap_write 粗暴覆盖整字节——那会把其他位清掉。update_bits 帮你"只碰指定位",且全程加锁,不怕并发。

3.5 regmap_bulk_read —— 一次读一串连续寄存器

int regmap_bulk_read(struct regmap *map, unsigned int reg,

void *val, size_t val_count);

__be16 raw[7];

regmap_bulk_read(data->regmap, MPU6050_REG_ACCEL_XOUT_H, raw, sizeof(raw));

第2个是起始寄存器地址,第3个是缓冲区(数组名本身就是地址,不用 &),第4个是长度。MPU6050 的 X/Y/Z 加速度+温度+陀螺仪共 14 字节连续,一次读回,比调 14 次 regmap_read 快得多(只发一次总线事务)。

4 data->regmap:句柄存哪、为什么带 data->

probe 里造好的 map 是局部变量,probe 一返回就没了。但读数据、中断处理这些函数事后还要用它。解决办法:把句柄存进驱动的私有数据结构。

/* ① 定义你自己的"随身包",把句柄装进去 */

struct mpu6050_data {

struct regmap *regmap;     // ← 句柄存这儿

struct device *dev;

// ...其他要跨函数共享的东西

};

static int mpu6050_probe(struct i2c_client *client)

{

struct mpu6050_data *data;

data = devm_kzalloc(&client->dev, sizeof(*data), GFP_KERNEL);   // ② 分配随身包

data->regmap = devm_regmap_init_i2c(client, &mpu6050_regmap_config); // ③ 造句柄存进包

i2c_set_clientdata(client, data);                               // ④ 把包挂到 client 上

unsigned int whoami;                                            // ⑤ 现在就能用

regmap_read(data->regmap, MPU6050_REG_WHO_AM_I, &whoami);

return 0;

}

/* 以后在读数据的函数里,取回随身包继续用 */

static int mpu6050_read_raw(/* ... */)

{

struct mpu6050_data *data = /* 从 iio/client 取回那个随身包 */;

__be16 raw[3];

regmap_bulk_read(data->regmap, 0x3B, raw, sizeof(raw));

}

所以 data->regmap = "从我的随身包里取出之前存好的那个句柄"。写成 data->regmap 还是裸 map,传进函数的东西完全一样(都是那个指针),只是存放位置不同。

5 内存模型:在哪、能建几个、工厂是谁

5.1 对象在哪:内核空间,内核堆

铁定在内核空间的堆上。原因链:你的驱动跑在内核态;regmap_init 内部用 kzalloc()(内核版 malloc)分配,给出的是内核虚拟地址;用户程序永远碰不到,要读传感器得通过 /dev、/sys、IIO 接口隔着一道墙,由内核在中间转一手。

┌─────────────── 用户空间 ───────────────┐

│  你的 app:read()/cat /sys/...           │   ← 看不到 regmap

└───────────────────┬────────────────────┘

system call│(陷入内核)

┌───────────────────▼──── 内核空间 ───────┐

│  你的驱动 + struct regmap 对象(kzalloc) │   ← regmap 住这儿

│         └─► 通过总线 → MPU6050 硬件        │

└─────────────────────────────────────────┘

地址长相类似 0xffff8880_12340000(内核态高地址),只在内核地址空间有意义。

5.2 建多个会怎样:各自独立,互不干扰

板子上两颗 MPU6050(0x68 和 0x69),probe 被调两次,各造一个 regmap:

内核堆:

┌─ struct regmap #1 ─┐   绑定 0x68、自己的锁、自己的缓存

└────────────────────┘

┌─ struct regmap #2 ─┐   绑定 0x69、另一把锁、另一份缓存

└────────────────────┘

只有一份 const config(只读图纸,两次共用没关系——工厂只是照着抄)

• 两个对象是两块不同内存,dataA->regmap != dataB->regmap(两个不同指针)。

• 各带独立的锁和缓存:对 0x68 的操作不会阻塞 0x69。

• const config 图纸可被多颗同型号芯片共享复用。

• 靠不同指针区分操作对象:regmap_read(dataA->regmap, ...) 动 0x68,regmap_read(dataB->regmap, ...) 动 0x69。

5.3 "工厂"到底是谁

devm_regmap_init_i2c 只是前台接待,真正 kzalloc 造对象的在更深一层。完整调用链:

devm_regmap_init_i2c(client, config)                 ← 你调用(宏,入口)

│

__devm_regmap_init_i2c(...)            regmap-i2c.c

│  ① regmap_get_i2c_bus():挑一套"I2C 总线读写回调"(struct regmap_bus)

▼

__devm_regmap_init(dev, bus, ...)      登记"设备卸载时自动释放"

│

▼

__regmap_init(dev, bus, ..., config)   ★真正的工厂★  regmap.c

│  ② map = kzalloc(sizeof(*map), GFP_KERNEL);  ← 对象在这里诞生

│  ③ 把 config 的 reg_bits/val_bits/max_register 拷进 map

│  ④ 把 bus 的读写回调绑进 map->reg_read / map->reg_write

│  ⑤ mutex_init(&map->mutex);  建缓存、建 debugfs...

▼

return map;   ← 把新内存地址一路返回给你

| 层 | 文件 | 干什么 |
| --- | --- | --- |
| devm_regmap_init_i2c(前台) | regmap-i2c.c | 入口,给你用的名字 |
| regmap_get_i2c_bus | regmap-i2c.c | 提供"I2C 专用"的总线读写函数(换 SPI 就是 regmap-spi.c 提供 SPI 版) |
| __regmap_init | regmap.c | 真正的工厂:kzalloc 造对象、拷 config、绑回调、初始化锁和缓存 |

"最终工厂" = drivers/base/regmap/regmap.c 里的 __regmap_init(),总线无关的核心。devm_regmap_init_i2c/_spi/_mmio 只是不同总线的入口,各自塞进"本总线怎么发时序"的回调,再汇流到 __regmap_init。这也是"换总线只改一个函数名"的原因:99% 的工作在共用的 __regmap_init 里。

6 max_register 到底什么意思

一句话:这颗芯片最大的、有效的寄存器地址编号。 MPU6050 内部寄存器地址从 0x00 排到 0x75(WHO_AM_I),0x75 就是最后一个,所以 max_register = 0x75。这个值来自芯片数据手册的寄存器映射表,不是拍脑袋定的。

告诉 regmap 这个边界,它用来干三件事:

• 挡住越界访问:你不小心 regmap_read(map, 0x99, ...)(超过 0x75),regmap 可直接拦下返回错误,而不是去总线读一个不存在的寄存器拿回垃圾。

• 决定缓存 / debugfs 范围:缓存数组按 0x00~max_register 开大小;/sys/kernel/debug/regmap/.../registers 也只 dump 到 max_register。

• 配合 readable_reg/writeable_reg 回调界定合法区间。

填错的后果:

| 情况 | 后果 |
| --- | --- |
| 填小了(如 0x50) | 0x50 以上的寄存器可能被判为非法,读写被拒,功能缺失 |
| 填大了(如 0xFF) | 缓存/debugfs 多覆盖芯片其实没有的地址,dump 时读到无意义值或总线报错 |

类比:一本书有 118 页(0x00~0x75)。max_register = 0x75 就是告诉图书管理员(regmap):"这本书最后一页是第 0x75 页,别让人翻到 0x76 页——那页不存在。"

7 速查总表

// 造句柄(第一参数是 client/config,因为还没有 regmap)

map = devm_regmap_init_i2c(client, &config);

// 之后全部以 map 句柄打头:

regmap_read       (map, reg, &val);          // 读→用 & 接收(数据是输出参数)

regmap_write      (map, reg,  val);          // 写→直接给值

regmap_update_bits(map, reg, mask, val);     // 改指定位(读-改-写,带锁)

regmap_bulk_read  (map, reg, buf, count);    // 连读多个连续寄存器

| 要点 | 记忆 |
| --- | --- |
| 第一个参数 map | 身份证,告诉函数操作哪颗芯片;不给就不知道对谁下手 |
| 读 vs 写 | 读用 &val(给地址接数据),写用 val(直接给值);返回值一律是错误码,不是数据 |
| config vs regmap | config 是公开的只读图纸;regmap 是内核堆上不透明的对象,你只有指针 |
| data->regmap | 只是把句柄存在私有结构里,方便 probe 之后的函数继续用 |
| 工厂 | 前台 devm_regmap_init_i2c → 核心 __regmap_init(真正 kzalloc) |
| max_register | 最后一个有效寄存器地址,当合法上界;查数据手册 |

—— 完 ——