MPU-6050 IIO 驱动从零手写操作手册

在 Ubuntu(VM)上用 i2c-stub 模拟,无需真硬件

配套仓库:github.com/fyy0619-cell/xiangmu · 2026 年 9 月

0 总体思路与环境

本手册带你在 Ubuntu 虚拟机上,从一个最小内核模块出发,一步步长成一个能被 cat 出数据的 IIO 加速度传感器驱动。全程用 i2c-stub 模拟一颗假 MPU6050,不需要真硬件。核心方法:骨架优先 → 增量填肉 → 每加一小块就编译验证(图 1)。

图 1 从零手写的步骤流程

0.1 前置环境(一次性检查)

uname -r                                   # 内核版本(本手册为 5.4)

gcc --version | head -1                     # 需要 gcc

ls /lib/modules/$(uname -r)/build           # 需要内核头文件

modinfo i2c-stub >/dev/null && echo ok      # 需要 i2c-stub

0.2 标准"编译加载循环"(每次改完代码都走这套)

make                       # 1) 编译出 .ko

sudo make install          # 2) 装到 /lib/modules/.../extra/

sudo depmod -a             # 3) 重建依赖库

sudo modprobe mpu6050_iio  # 4) 加载

dmesg | tail               #    看日志

sudo modprobe -r mpu6050_iio   # 卸载

1 最小内核模块(验证工具链)

Makefile(缩进两行是 TAB):

KERNELDIR := /lib/modules/$(shell uname -r)/build

CURRENT_PATH := $(shell pwd)

obj-m := hello.o

build: kernel_modules

kernel_modules:

$(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) modules

install:

$(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) modules_install

clean:

$(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean

hello.c:

#include <linux/module.h>

#include <linux/init.h>

static int __init hello_init(void){ pr_info("hello: loaded\n"); return 0; }

static void __exit hello_exit(void){ pr_info("hello: unloaded\n"); }

module_init(hello_init);

module_exit(hello_exit);

MODULE_LICENSE("GPL");

验证:走标准循环,dmesg 应出现 hello: loaded。

2 i2c 驱动骨架(让 probe 存在)

改 Makefile 的 obj-m := mpu6050_iio.o,写 mpu6050_iio.c(骨架):

#include <linux/module.h>

#include <linux/i2c.h>

#include <linux/mod_devicetable.h>

static int mpu6050_probe(struct i2c_client *client, const struct i2c_device_id *id)

{ dev_info(&client->dev, "probe: matched at 0x%02x\n", client->addr); return 0; }

static const struct i2c_device_id mpu6050_id[] = { { "mpu6050", 0 }, { } };

MODULE_DEVICE_TABLE(i2c, mpu6050_id);

static const struct of_device_id mpu6050_of_match[] = {

{ .compatible = "invensense,mpu6050" }, { } };

MODULE_DEVICE_TABLE(of, mpu6050_of_match);

static struct i2c_driver mpu6050_driver = {

.driver = { .name = "mpu6050_iio", .of_match_table = mpu6050_of_match },

.probe = mpu6050_probe, .id_table = mpu6050_id,

};

module_i2c_driver(mpu6050_driver);

MODULE_LICENSE("GPL");

3 i2c-stub 造假设备,触发 probe

# 加载驱动(走标准循环),然后:

sudo modprobe i2c-stub chip_addr=0x68          # 造假总线+假芯片(0x68)

# 找出假总线是 i2c 几号:

N=$(for d in /sys/class/i2c-adapter/i2c-*; do grep -qi stub "$d/name" && echo "${d##*i2c-}"; done)

echo "stub = i2c-$N"

# 在这条总线上造一个名叫 mpu6050 的设备:

sudo sh -c "echo mpu6050 0x68 > /sys/bus/i2c/devices/i2c-$N/new_device"

dmesg | tail -3                                 # 预期:probe: matched ...

4 regmap + 读 WHO_AM_I(认芯片)

probe 里新增(需 #include <linux/regmap.h>):

static const struct regmap_config mpu6050_regmap_config = {

.reg_bits = 8, .val_bits = 8, .max_register = 0x75,

};

/* probe 内: */

struct regmap *regmap = devm_regmap_init_i2c(client, &mpu6050_regmap_config);

unsigned int whoami;

regmap_read(regmap, 0x75, &whoami);

dev_info(&client->dev, "WHO_AM_I = 0x%02x\n", whoami);

让假芯片"假装"是真的(装 i2c-tools 后,把假芯片 0x75 寄存器写成 0x68):

sudo apt install -y i2c-tools

sudo i2cset -y 0 0x68 0x75 0x68        # 设备未绑定时写;之后再 new_device

# 预期:dmesg 出现 WHO_AM_I = 0x68

5 唤醒 + 注册 IIO 设备

引入私有数据 + iio_dev(需 #include <linux/iio/iio.h>):

struct mpu6050_data { struct regmap *regmap; };

static const struct iio_info mpu6050_info = { };   /* 暂空 */

/* probe 内: */

struct iio_dev *indio_dev = devm_iio_device_alloc(&client->dev, sizeof(struct mpu6050_data));

struct mpu6050_data *data = iio_priv(indio_dev);

data->regmap = devm_regmap_init_i2c(client, &mpu6050_regmap_config);

/* ... 读 WHO_AM_I ... */

regmap_update_bits(data->regmap, 0x6B, (1<<6), 0);   /* 清 PWR_MGMT_1 的 SLEEP 位 */

indio_dev->name = "mpu6050";

indio_dev->modes = INDIO_DIRECT_MODE;

indio_dev->info = &mpu6050_info;

devm_iio_device_register(&client->dev, indio_dev);

验证:ls /sys/bus/iio/devices/ 出现 iio:device0;cat .../iio:device0/name = mpu6050。

6 通道 + read_raw(读出原始值)

#define MPU6050_REG_ACCEL_XOUT_H 0x3B

#define MPU6050_ACCEL_CHANNEL(axis, idx) {                    \

.type = IIO_ACCEL, .modified = 1, .channel2 = IIO_MOD_##axis, \

.info_mask_separate = BIT(IIO_CHAN_INFO_RAW), .address = idx, }

static const struct iio_chan_spec mpu6050_channels[] = {

MPU6050_ACCEL_CHANNEL(X, 0), MPU6050_ACCEL_CHANNEL(Y, 1), MPU6050_ACCEL_CHANNEL(Z, 2),

};

static int mpu6050_read_raw(struct iio_dev *indio_dev,

struct iio_chan_spec const *chan, int *val, int *val2, long mask)

{

struct mpu6050_data *data = iio_priv(indio_dev);

unsigned int h, l; int reg;

if (mask == IIO_CHAN_INFO_RAW) {

reg = MPU6050_REG_ACCEL_XOUT_H + chan->address * 2;

regmap_read(data->regmap, reg, &h);

regmap_read(data->regmap, reg + 1, &l);

*val = (s16)((h << 8) | l);

return IIO_VAL_INT;

}

return -EINVAL;

}

/* iio_info 改成: { .read_raw = mpu6050_read_raw }; probe 里加通道: */

indio_dev->channels = mpu6050_channels;

indio_dev->num_channels = ARRAY_SIZE(mpu6050_channels);

验证(给假芯片预置 X 加速度后):

sudo i2cset -y 0 0x68 0x3b 0x12    # X 高字节

sudo i2cset -y 0 0x68 0x3c 0x34    # X 低字节 => 0x1234 = 4660

cat /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_accel_x_raw    # 预期 4660

7 加 scale(原始值 → 真实物理量)

/* 通道宏加一行,三轴共用一个 in_accel_scale: */

.info_mask_shared_by_type = BIT(IIO_CHAN_INFO_SCALE),

/* read_raw 加一个分支: */

case IIO_CHAN_INFO_SCALE:

*val = 0; *val2 = 598550;          /* ±2g: 9.80665/16384 ≈ 0.000598550 */

return IIO_VAL_INT_PLUS_NANO;

验证:

cat .../in_accel_scale    # 0.000598550

cat .../in_accel_x_raw    # 4660

# 真实加速度 = 4660 × 0.000598550 ≈ 2.79 m/s²

附录 A 完整最终代码(accel x/y/z + raw + scale)

// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0

#include <linux/module.h>

#include <linux/i2c.h>

#include <linux/mod_devicetable.h>

#include <linux/regmap.h>

#include <linux/iio/iio.h>

#define MPU6050_REG_WHO_AM_I     0x75

#define MPU6050_WHO_AM_I_VAL     0x68

#define MPU6050_REG_PWR_MGMT_1   0x6B

#define MPU6050_PWR1_SLEEP       (1 << 6)

#define MPU6050_REG_ACCEL_XOUT_H 0x3B

struct mpu6050_data { struct regmap *regmap; };

static const struct regmap_config mpu6050_regmap_config = {

.reg_bits = 8, .val_bits = 8, .max_register = 0x75,

};

#define MPU6050_ACCEL_CHANNEL(axis, idx) {                     \

.type = IIO_ACCEL, .modified = 1, .channel2 = IIO_MOD_##axis,   \

.info_mask_separate = BIT(IIO_CHAN_INFO_RAW),              \

.info_mask_shared_by_type = BIT(IIO_CHAN_INFO_SCALE),      \

.address = idx, }

static const struct iio_chan_spec mpu6050_channels[] = {

MPU6050_ACCEL_CHANNEL(X, 0),

MPU6050_ACCEL_CHANNEL(Y, 1),

MPU6050_ACCEL_CHANNEL(Z, 2),

};

static int mpu6050_read_raw(struct iio_dev *indio_dev,

struct iio_chan_spec const *chan, int *val, int *val2, long mask)

{

struct mpu6050_data *data = iio_priv(indio_dev);

unsigned int h, l; int reg, ret;

switch (mask) {

case IIO_CHAN_INFO_RAW:

reg = MPU6050_REG_ACCEL_XOUT_H + chan->address * 2;

ret = regmap_read(data->regmap, reg, &h);     if (ret) return ret;

ret = regmap_read(data->regmap, reg + 1, &l); if (ret) return ret;

*val = (s16)((h << 8) | l);

return IIO_VAL_INT;

case IIO_CHAN_INFO_SCALE:

*val = 0; *val2 = 598550;

return IIO_VAL_INT_PLUS_NANO;

default:

return -EINVAL;

}

}

static const struct iio_info mpu6050_info = { .read_raw = mpu6050_read_raw };

static int mpu6050_probe(struct i2c_client *client, const struct i2c_device_id *id)

{

struct iio_dev *indio_dev;

struct mpu6050_data *data;

unsigned int whoami; int ret;

indio_dev = devm_iio_device_alloc(&client->dev, sizeof(*data));

if (!indio_dev) return -ENOMEM;

data = iio_priv(indio_dev);

data->regmap = devm_regmap_init_i2c(client, &mpu6050_regmap_config);

if (IS_ERR(data->regmap)) { dev_err(&client->dev, "regmap init failed\n");

return PTR_ERR(data->regmap); }

ret = regmap_read(data->regmap, MPU6050_REG_WHO_AM_I, &whoami);

if (ret) return ret;

if (whoami == MPU6050_WHO_AM_I_VAL) dev_info(&client->dev, "MPU-6050 detected!\n");

else dev_warn(&client->dev, "unexpected WHO_AM_I 0x%02x\n", whoami);

regmap_update_bits(data->regmap, MPU6050_REG_PWR_MGMT_1, MPU6050_PWR1_SLEEP, 0);

indio_dev->name = "mpu6050";

indio_dev->modes = INDIO_DIRECT_MODE;

indio_dev->info = &mpu6050_info;

indio_dev->channels = mpu6050_channels;

indio_dev->num_channels = ARRAY_SIZE(mpu6050_channels);

return devm_iio_device_register(&client->dev, indio_dev);

}

static const struct i2c_device_id mpu6050_id[] = { { "mpu6050", 0 }, { } };

MODULE_DEVICE_TABLE(i2c, mpu6050_id);

static const struct of_device_id mpu6050_of_match[] = {

{ .compatible = "invensense,mpu6050" }, { } };

MODULE_DEVICE_TABLE(of, mpu6050_of_match);

static struct i2c_driver mpu6050_driver = {

.driver = { .name = "mpu6050_iio", .of_match_table = mpu6050_of_match },

.probe = mpu6050_probe, .id_table = mpu6050_id,

};

module_i2c_driver(mpu6050_driver);

MODULE_LICENSE("GPL");

MODULE_AUTHOR("yyf");

MODULE_DESCRIPTION("MPU-6050 IIO driver (learning)");

附录 B 常见坑

• VSCode 满屏红波浪线 = 智能提示找不到内核头文件,不是真错误;以 make 为准。

• missing separator = Makefile 缩进不是 TAB。

• stray '\xxx' = 把中文讲解粘进了 .c;.c 里只能有代码(中文只能在注释里)。

• depmod: Permission denied = 忘了 sudo。

• 改了代码但现象没变 = 用 modprobe 时忘了重跑 make install + depmod -a。

• probe 没被调用 = 只加载了驱动,没 new_device 造设备。

• dev_err_probe 编不过 = 内核 < 5.9,用普通 dev_err。

本手册为从零手写 IIO 驱动的操作记录,可照着复盘或重做。配套仓库:github.com/fyy0619-cell/xiangmu