MPU-6050 系列生产级 IIO 内核驱动

| 项目名称 | mpu6050-iio(MPU-6050/6500/9250 IIO 驱动) |
| --- | --- |
| 仓库 | github.com/fyy0619-cell/xiangmu |
| 作者 | fyy0619-cell |
| 目标平台 | STM32MP157 PRO(ARM Cortex-A7,Linux) |
| 许可 | GPL-2.0-only |
| 日期 | 2026-09-22 |

一、项目背景

1.1 问题出发点

网络上绝大多数 MPU-6050 教程止步于"用 I2C 读 14 字节寄存器并 printf 打印",既不挂接内核子系统框架,也不涉及功耗管理、并发保护、事件上报、测试与文档等真实工程要素。这类"例程式"代码在求职面试中无法体现工程深度,且高度雷同,难以证明候选人具备量产驱动的开发能力。

1.2 项目目标

做一个形态上等同于企业实际交付的 vendor BSP 驱动的项目:芯片本身(MPU-6050)虽普通,但把驱动的工程完成度拉到量产水准——多芯片变体抽象、硬件 FIFO 批量搬运、运行时电源管理、运动检测事件、出厂自检、完整设备树绑定与 ABI 文档、持续集成(CI)与测试。差异化不在芯片,而在工程。

1.3 框架选型理由

选择挂接 Linux IIO(Industrial I/O)子系统,而非直接实现裸字符设备。原因:

• IIO 与相机领域的 V4L2 同源——都是"统一设备模型 + 标准用户空间 ABI + 可选缓冲/硬件触发数据流"的框架思想,但复杂度对入门者更友好。

• 手机 SoC 的传感器子系统正是基于 IIO,方向与高通等 SoC 厂商的岗位高度对口。

• 能完整练到"设备模型 / 通道 / 触发 / 缓冲 / 事件 / 电源"等一整套内核框架能力。

1.4 面向岗位

本项目对应的产业链岗位包括:传感器原厂(TDK InvenSense、Bosch Sensortec、ST)的驱动/应用工程师;SoC 平台厂(高通、联发科、展锐、瑞芯微、NXP)的 sensor 子系统 / BSP 工程师;终端设备厂(手机、可穿戴、无人机、机器人、AR/VR)的内核/驱动集成岗。技能栈是"嵌入式 Linux 驱动 / BSP 工程师"的通用底座。

二、技术栈

2.1 内核侧(驱动本体)

| 类别 | 采用技术 / 子系统 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 目标框架 | Linux IIO 子系统 | 通道模型、sysfs/字符设备 ABI、buffer、trigger、events |
| 寄存器抽象 | regmap(regmap-i2c) | 统一读写、缓存、debugfs dump、总线无关 |
| 总线 | I2C(i2c_driver) | 与 MPU-6050 通信;预留 SPI 前端扩展 |
| 设备匹配 | Device Tree + OF match | compatible = "invensense,mpu6050" |
| 数据搬运 | triggered buffer(kfifo)+ 硬件 FIFO 水位 | 中断驱动的批量采集 |
| 中断 | GPIO threaded IRQ + iio_trigger | DRDY 数据就绪 / FIFO 溢出 / 运动检测 |
| 电源管理 | runtime PM + system suspend/resume | autosuspend 到 sleep,省电 |
| 事件 | IIO events | wake-on-motion 阈值中断 |
| 资源管理 | devm_ 全托管 | 无手写 remove,错误路径用 dev_err_probe |
| 并发 | mutex + claim_direct_mode | 配置写 / 数据读 / 缓冲互斥 |

2.2 工程配套

| 类别 | 技术 |
| --- | --- |
| 构建 | Kbuild(双用途 Makefile:外部模块 + 交叉编译)、Kconfig |
| 交叉编译 | arm-linux-gnueabihf- 工具链,在 Ubuntu 上 build |
| 文档 | DT binding(YAML,可过 dt_binding_check)、sysfs ABI 文档、架构说明 |
| CI | GitHub Actions:拉取 Linux 6.1/6.6 源码 → 配 IIO 依赖 → 编译模块;checkpatch;userspace 构建 |
| 代码规范 | Linux kernel coding style、SPDX 许可标识、checkpatch |
| 验证 | C 测试程序(sysfs 换算校验重力、缓冲流式读取)、上板冒烟脚本 |
| 版本/许可 | Git、GPL-2.0-only、CHANGELOG、CONTRIBUTING |

2.3 硬件与联调环境

• 板卡:100ASK STM32MP157 PRO(Cortex-A7 + M4,跑完整 Linux)

• 传感器:MPU-6050(I2C 地址 0x68,带 FIFO 与 DRDY/motion 中断)

• 联调:板 ↔ Ubuntu VM 网口直连(TFTP/NFS 加载模块),串口 CH340 @115200 看 dmesg

三、项目流程

3.1 开发流程(工程方法)

项目采用"设计先行 + 分里程碑"的工程流程,留有完整过程记录(docs/superpowers/):

• 需求与设计(spec):明确框架选型(IIO)、硬件(STM32MP157 + MPU-6050)、范围(生产级),产出设计文档。

• 实现计划(plan):拆成 M1–M4 里程碑,每步含代码、验收命令与预期输出。

• 编码实现:按 mainline vendor 驱动方式多文件拆分实现。

• 文档与 CI:补 DT binding、ABI、架构说明,配 GitHub Actions 交叉编译。

• 硬件 bring-up:按 M1→M4 在真板逐步点亮验证。

3.2 里程碑

| 里程碑 | 内容 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| M1 板级 bring-up | 设备树节点 + i2c probe + WHO_AM_I + regmap | dmesg 见设备,i2cdetect 0x68 |
| M2 raw 通道 + 量程/采样率 | read/write_raw,scale/offset/ODR,available 列表 | 静止合加速度 ≈9.8,iio_info 干净 |
| M3 触发缓冲 | triggered buffer,软件触发先跑通 | iio_readdev 出数据 |
| M4 硬件触发 + 进阶 | DRDY 中断触发、FIFO 水位、runtime PM、events、self-test | 100Hz 自动流、事件、自检 pass |

3.3 运行时数据流

路径一 · sysfs 单次(direct mode):

cat in_accel_x_raw

→ read_raw(RAW)

→ iio_device_claim_direct_mode()   # 与缓冲互斥

→ pm_runtime_resume_and_get()      # 唤醒芯片

→ regmap_bulk_read(ACCEL_XOUT_H)   # 16-bit 大端

→ 换算返回

路径二 · 缓冲流式(triggered buffer):

选通道 scan_elements/*_en → buffer/enable=1

→ DRDY / FIFO 中断(GPIO IRQ, threaded)

→ iio_trigger_poll_nested()

→ pollfunc: 单帧读 或 FIFO 批量 drain

→ iio_push_to_buffers_with_timestamp()

→ 用户 read(/dev/iio:deviceN)

四、项目难点

| 难点 | 问题 | 解决思路 |
| --- | --- | --- |
| 框架抽象与分层 | 如何做到总线无关、可扩展 SPI,而非把 I2C 逻辑写死 | 仿 mainline inv_mpu6050,拆成 core + i2c 两个模块;core 只依赖 regmap 与 iio,总线前端通过 mpu6050_core_probe() 注入 |
| 缓冲 + 硬件触发 | 如何把"硬件中断 → 批量搬运 → 用户读"这条数据流正确接起来,并与 sysfs 单次读互斥 | triggered buffer + iio_trigger;threaded IRQ 中读 INT_STATUS 后 iio_trigger_poll_nested;单次读用 claim_direct_mode 互斥 |
| 硬件 FIFO 水位 | 每样本一次中断在高 ODR 下功耗/CPU 占用高;需批量搬运 | watermark>1 时启用片上 FIFO,按 FIFO_COUNT 逐 14 字节帧 drain;通过标准 hwfifo ABI 暴露 |
| 电源管理 | 空闲省电与随取随用的平衡;system suspend 与 runtime 协同 | runtime PM autosuspend 到 sleep;单次读/缓冲开启前 resume_and_get;system sleep 走 pm_runtime_force_suspend/resume |
| 自检的整数实现 | 内核禁用浮点,datasheet 的 factory-trim 是浮点多项式 | 测量自检响应(actuator 开-关之差),用整数绝对窗口判定 pass/fail;浮点 trim 作为后续扩展并诚实标注 |
| 并发正确性 | 配置写、单次读、缓冲搬运、事件可能并发访问寄存器 | st->lock 串行化;缓冲期间拒绝 direct-mode 读;中断用 threaded+ONESHOT 保证可安全做 I2C |
| 跨内核版本兼容 | 目标板 ST 5.4 BSP 缺少较新 API | 基线定为 5.15/6.1;为 5.4 提供 pm_runtime_resume_and_get 等最小兼容 shim;CI 对 6.1/6.6 双版本编译 |
| 数据大小端与打包 | MPU 输出为 16-bit 大端,缓冲扫描需按 scan_index 对齐 | scan_type 声明 IIO_BE/16bit;寄存器块(accel/temp/gyro)顺序与 enum 一致,整块读入即为合法 scan payload |

五、项目细节

5.1 代码组织

drivers/iio/imu/mpu6050/

mpu6050.h            寄存器映射、chip_info、状态结构、函数原型

mpu6050_core.c       设备模型 / 通道 / read|write_raw / PM / probe

mpu6050_i2c.c        I2C 前端(模块入口、变体匹配)

mpu6050_buffer.c     triggered buffer + DRDY 触发 + FIFO 水位

mpu6050_events.c     运动检测阈值事件

mpu6050_selftest.c   factory self-test(sysfs)

Makefile / Kconfig   双用途构建 + 在树配置

5.2 关键设计点

• 多变体 chip_info 表:{name, whoami, has_fifo},probe 时按 WHO_AM_I 校验,支持 6050/6500/9250。

• regmap:统一寄存器访问,自带缓存与 debugfs/regmap/*/registers,换总线零改动。

• 通道:accel x/y/z、gyro x/y/z、temp + 软件时间戳;RAW 分离、SCALE 按类型共享、SAMP_FREQ 全局共享;并提供 *_available 列表。

• 量程换算:accel/gyro 四档全量程对应 SI 每-LSB 值,以 IIO_VAL_INT_PLUS_NANO 表达。

• 采样率:通过 SMPLRT_DIV,rate = 1000/(1+div),校验合法档位。

• 触发:自建 data-ready 触发,set_trigger_state 使能片上 DATA_RDY/FIFO_OFLOW 中断。

• 事件:accel 运动检测,MOT_THR 阈值 + INT_ENABLE 使能,标准 IIO_EV_TYPE_MAG/RISING。

• 自检:每轴测 16 次均值,自检开/关之差落在窗口内即 pass,读后恢复正常配置。

5.3 与 V4L2 的概念对照

| 概念 | V4L2 | 本 IIO 驱动 |
| --- | --- | --- |
| 能力描述 | VIDIOC_ENUM_FMT / v4l2_format | iio_chan_spec[] + *_available |
| 能力协商 | 协商 format/分辨率 | 选 scan_elements + scale/ODR |
| 缓冲队列 | vb2_queue(videobuf2) | iio_buffer(kfifo) |
| 硬件触发搬运 | frame-done IRQ → dqbuf | DRDY/FIFO IRQ → pollfunc push |
| 用户取数据 | VIDIOC_DQBUF / read() | read(/dev/iio:deviceN) |
| 多前端 | subdev + media controller | core + i2c/spi 前端拆分 |

5.4 应用场景

| 场景 | 用到的能力 |
| --- | --- |
| 手机/平板 屏幕旋转、计步、姿态 | accel/gyro 数据流 + 低功耗 ODR |
| 可穿戴/TWS 佩戴与敲击检测 | 运动检测事件、wake-on-motion |
| 无人机/平衡车/机器人 姿态解算 | 高采样率 + DRDY 硬件触发 + 精确时间戳 |
| AR/VR 头显 头部追踪 | 高吞吐缓冲流 + FIFO 水位降 CPU 负载 |
| IoT 跌落/震动/防拆告警 | 运动阈值事件、超低功耗待机 |
| 工业设备 振动监测 | 连续缓冲采集 + libiio 上位机分析 |
| always-on sensor hub | FIFO 批量 + runtime PM,主 CPU 尽量休眠 |

5.5 现状与已知边界(诚实说明)

• 代码/文档/CI/测试已完成并推送;硬件 bring-up 按 M1→M4 推进中。

• 内核 API 基线 ≥ 5.15/6.1;STM32MP157 的 ST 5.4 BSP 需 README 中的兼容 shim。

• self-test 采用整数响应窗口判定;浮点 factory-trim 为后续扩展。

• FIFO 水位路径当前对整批帧共用一个时间戳,逐帧时间插值为可选增强。

本项目为学习 / 作品集用途,非 Invensense 官方驱动。仓库:github.com/fyy0619-cell/xiangmu