上板成功MPU-6050 IIO 驱动 · 真实硬件里程碑

从零手写的驱动,在 STM32MP157 + 真 MPU-6050 上读出真实数据

配套仓库 github.com/fyy0619-cell/xiangmu · 2026 年 10 月

一、成果:在真板子上跑通,读出真实数据

关键证据(板子串口终端实录)

[root@ATK-stm32mp1]:/$ insmod /mpu6050_iio.ko

mpu6050_iio: loading out-of-tree module taints kernel.

mpu6050_iio 0-0068: MPU-6050 detected!          # 真芯片 WHO_AM_I 读对

mpu6050_iio 0-0068: registered as an IIO device

$ cat in_accel_x_raw in_accel_y_raw in_accel_z_raw

992   16768   -1216        # Y 轴朝上:16768 x 0.000598550 ≈ 10.0 m/s² ≈ 1g(重力!)

$ cat in_accel_x_raw in_accel_y_raw in_accel_z_raw   (翻转板子后)

-8928  7324   9720         # 数值完全变化 = 真实加速度随姿态改变

$ cat in_accel_scale

0.000598550

完整 IMU 都可读(驱动支持 accel+gyro+temp)

in_accel_{x,y,z}_raw + in_accel_scale        # 加速度 → m/s²

in_anglvel_{x,y,z}_raw + in_anglvel_scale    # 角速度 → rad/s(旋转时变)

in_temp_raw + in_temp_scale + in_temp_offset # 温度 → (raw+12420)/340 ℃

二、上板做了什么(可复现)

| 步骤 | 做法 |
| --- | --- |
| 1. 交叉编译 | make KERNELDIR=.../linux-5.4.31(内核 Makefile 已设 ARCH=arm、CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabihf-)→ 得 ARM .ko(file 验证含 ARM) |
| 2. 避免冲突 | 驱动 of_match 改独有 compatible = "alientek,mpu6050",避开主线 inv_mpu6050 |
| 3. 设备树 | 在 stm32mp157d-atk.dts 末尾加 &i2c4 override:打开 I2C4(PZ4/PZ5)+ 挂 mpu6050@68 节点 → make stm32mp157d-atk.dtb → 拷到 tftpboot |
| 4. 接线 | MPU6050 SCL→JP1-25(I2C4_SCL/PZ4),SDA→JP1-26(I2C4_SDA/PZ5),VCC→3V3,GND→GND |
| 5. 部署 | ARM .ko 拷到 NFS 根文件系统(.../nfs/rootfs/) |
| 6. 加载验证 | 板子重启(载新 dtb)→ insmod → dmesg 见 detected → cat 读真实数据 |

设备树节点:

&i2c4 {

pinctrl-names = "default", "sleep";

pinctrl-0 = <&i2c4_pins_a>;          /* PZ4=SCL, PZ5=SDA, AF6 */

pinctrl-1 = <&i2c4_pins_sleep_a>;

clock-frequency = <100000>;

status = "okay";                      /* 打开 I2C4(默认 disabled) */

mpu6050@68 {

compatible = "alientek,mpu6050";  /* 与驱动 of_match 对上 */

reg = <0x68>;

};

};

三、概念收口:I2C 与 IIO 是什么关系?板上有 IIO 硬件吗?

设备挂在 I2C 总线,却叫 IIO 驱动——因为 I2C 和 IIO 是两个不同维度,一个驱动同时兼两职(图 1)。

图 1 I2C(怎么连接)vs IIO(什么类别):一个驱动两顶帽子

|  | I2C | IIO |
| --- | --- | --- |
| 回答什么 | 怎么和芯片通信(连接方式) | 这是哪类设备、怎么把数据给用户(软件框架) |
| 在驱动里 | i2c_driver + regmap 读芯片(对下) | iio_dev + 通道 + read_raw,暴露 /sys/bus/iio(对上) |
| 是硬件吗 | 是(SoC 内 I2C 控制器 + SCL/SDA 线) | 不是,纯软件框架(drivers/iio/*.c) |

• 为什么叫 IIO 驱动:按"内容/类别(传感器→IIO)"命名,I2C 只是运输方式。类比:顺丰(I2C)寄来的生鲜(IIO),按内容叫生鲜。

• 同一设备两个视图:/sys/bus/i2c/devices/0-0068(连接)与 /sys/bus/iio/devices/iio:device0(传感器身份)。

• 板上有 IIO 硬件吗?没有。板上真实硬件只有 MPU6050 + I2C 控制器 + SCL/SDA;IIO 是内核里组织传感器驱动、给用户暴露数据的软件框架,/sys/bus/iio/ 是软件虚拟目录。

• 换成 SPI 接口的芯片就是"SPI + IIO",IIO 不变、只换总线——这也是生产级驱动拆 core(IIO)+ i2c(总线)的原因。

四、这意味着什么

整条链路全部打通并经真实硬件验证:从零手写驱动 → 理解每一层 → 交叉编译 ARM → 改设备树 → 部署上板 → 读出真实传感器数据。面试可据实陈述:

"我从零写了一个 MPU-6050 的 Linux IIO 驱动,交叉编译部署到 STM32MP157,自己改设备树把它挂到 I2C4,在真板子上读出了随姿态变化的真实加速度/角速度/温度。"

后续可延伸:DRDY 中断 + 触发缓冲(生产级数据流)、采样率配置、对照主线 inv_mpu6050。

学习版代码 examples/learning-driver/(已在真 STM32MP157 验证);完整从零教程见 docs/learning/。仓库:github.com/fyy0619-cell/xiangmu