MPU-6050 驱动开发 · 命令速查卡

A 虚拟机终端(每次改完驱动代码)

cd ~/linux/Linux_Drivers/04_mpu6050_driver

# 交叉编译出 ARM 的 .ko(KERNELDIR 指板子内核)

make KERNELDIR=/home/yyf/linux/atk-mp1/linux/my_linux/linux-5.4.31

file mpu6050_iio.ko            # 确认输出含 "ARM"

# 部署到板子根文件系统(NFS 实时,拷完板子马上能看到)

cp mpu6050_iio.ko /home/yyf/linux/nfs/rootfs/

💡 省事:把 Makefile 里 KERNELDIR := /lib/modules/$(shell uname -r)/build 改成 KERNELDIR := /home/yyf/linux/atk-mp1/linux/my_linux/linux-5.4.31,以后直接 make 即交叉编译(就不再给 VM 自己编 x86 版)。

B 开发板终端(开机后)

# (板子没重启、驱动还在时)先卸载旧的;刚开机这步会提示没有,忽略即可

rmmod mpu6050_iio

insmod /mpu6050_iio.ko        # 加载新驱动

dmesg | tail                  # 期望:MPU-6050 detected! + registered

D=/sys/bus/iio/devices/iio:device0

cat $D/in_accel_x_raw $D/in_accel_y_raw $D/in_accel_z_raw

cat $D/in_anglvel_x_raw $D/in_anglvel_y_raw $D/in_anglvel_z_raw

cat $D/in_temp_raw

两种典型场景

① 只改驱动代码(最常见,板子不用重启)

VM :  make KERNELDIR=...   →   cp mpu6050_iio.ko .../nfs/rootfs/

板子:  rmmod mpu6050_iio   →   insmod /mpu6050_iio.ko   →   cat ...

② 改了设备树 dts(才需要重编 dtb + 板子重启)

VM(多做两步):

cd /home/yyf/linux/atk-mp1/linux/my_linux/linux-5.4.31

make stm32mp157d-atk.dtb

cp arch/arm/boot/dts/stm32mp157d-atk.dtb /home/yyf/linux/tftpboot/

然后：板子重启(u-boot 重新从 tftp 载新 dtb) → insmod → cat

开机后一次性自检(可选)

ls /sys/bus/i2c/devices/      # 有 x-0068 = i2c4 和 mpu6050 节点都在(设备树生效)

关键路径备忘

| 东西 | 路径(虚拟机上) |
| --- | --- |
| 驱动源码 + Makefile | ~/linux/Linux_Drivers/04_mpu6050_driver/ |
| 板子内核源码(交叉编译用) | /home/yyf/linux/atk-mp1/linux/my_linux/linux-5.4.31 |
| 板子根文件系统(放 .ko) | /home/yyf/linux/nfs/rootfs/(= 板子的 /) |
| TFTP(放 dtb / uImage) | /home/yyf/linux/tftpboot/ |
| 板子设备树源 | .../linux-5.4.31/arch/arm/boot/dts/stm32mp157d-atk.dts |
| 进 VM / 看板子串口 | ssh vm / 串口 CH340 COM10@115200 |

常见坑

| 现象 | 原因 / 处理 |
| --- | --- |
| insmod: No such file or directory | .ko 没拷到 rootfs(是 .../nfs/rootfs/,不是 .../nfs/) |
| read WHO_AM_I failed / 无 0x68 | 接线:SCL/SDA 反、没供电、没共地;查线 |
| 改了代码但现象没变 | 忘了重新 cp 到 rootfs,或板子上没 rmmod 旧的 |
| file 显示 x86 不是 ARM | 没带 KERNELDIR=...linux-5.4.31,编成 VM 版了 |
| 改了 dts 不生效 | 忘了 make ...dtb + 拷 tftpboot + 板子重启 |

配套仓库:github.com/fyy0619-cell/xiangmu · 驱动 compatible = "alientek,mpu6050"(避开主线 inv_mpu6050)